EXP 3

CODE:

clc;

clear;

close all;

% Experiment 3: VSB Modulator and Demodulator

% Step 1: Parameters

fs = 100000;

fm = 500;

fc = 5000;

T = 0.02;

% Step 2: Time vector

t = 0:1/fs:T-1/fs;

% Step 3: Message signal

m = cos(2*pi*fm*t);

% Step 4: Carrier signal

c = cos(2*pi*fc*t);

% Step 5: DSB-SC modulation

dsb = m .* c;

% Step 6: VSB filter (approximation from lab manual)

[b,a] = butter(4, fc/(fs/2));

vsb = filter(b,a,dsb);

% Step 7: Coherent demodulation

demod = vsb .* (2*cos(2*pi*fc*t));

% Step 8: Recover the message

[b1,a1] = butter(4, 1000/(fs/2));

rec = filter(b1,a1,demod);

% Step 9: Plot signals

figure('Name','Experiment 3 - VSB');

subplot(5,1,1);

plot(t*1000,m);

title('Message Signal');

xlabel('Time (ms)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

subplot(5,1,2);

plot(t*1000,c);

title('Carrier Signal');

xlabel('Time (ms)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

subplot(5,1,3);

plot(t*1000,dsb);

title('DSB-SC Signal');

xlabel('Time (ms)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

subplot(5,1,4);

plot(t*1000,vsb);

title('VSB Signal');

xlabel('Time (ms)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

subplot(5,1,5);

plot(t*1000,m,'b',t*1000,rec,'r');

title('Original and Recovered Message');

xlabel('Time (ms)');

ylabel('Amplitude');

legend('Original','Recovered');

grid on;

% Step 10: Frequency spectrum

N = length(vsb);

Y = abs(fft(vsb))/N;

f = (0:N-1)*fs/N;

figure('Name','Experiment 3 - VSB Spectrum');

plot(f/1000,Y);

xlim([0 10]);

title('VSB Frequency Spectrum');

xlabel('Frequency (kHz)');

ylabel('Magnitude');

grid on;

% Step 11: Display sideband frequencies

fprintf('Lower Sideband = %.2f kHz\n',(fc-fm)/1000);

fprintf('Upper Sideband = %.2f kHz\n',(fc+fm)/1000);

fprintf('Carrier Frequency = %.2f kHz\n',fc/1000);

OUTPUT: