EXP 2 
CODE:

clc;

clear;

close all;

% Experiment 2: AM Sideband Power and Frequencies

% Step 1: Input parameters

Fs = 100000;

Ac = 10;

fc = 10000;

fm = 1000;

m = 0.5;

R = 1;

T = 0.005;

% Step 2: Create time vector

t = 0:1/Fs:T-1/Fs;

% Step 3: Generate message and carrier

message = cos(2*pi*fm*t);

carrier = Ac*cos(2*pi*fc*t);

% Step 4: Generate AM signal

am = Ac*(1 + m*message).*cos(2*pi*fc*t);

% Step 5: Calculate sideband frequencies

LSB = fc - fm;

USB = fc + fm;

% Step 6: Calculate power

Pc = Ac^2/(2*R);

Psb = m^2*Pc/4;

Ptotal = Pc + 2*Psb;

efficiency = (2*Psb/Ptotal)*100;

% Step 7: Calculate frequency spectrum

N = length(am);

Y = abs(fft(am))/N;

f = (0:N-1)*Fs/N;

% Step 8: Plot results

figure('Name','Experiment 2 - AM');

subplot(3,2,1);

plot(t*1000,message);

title('Message Signal');

xlabel('Time (ms)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

subplot(3,2,2);

plot(t*1000,carrier);

title('Carrier Signal');

xlabel('Time (ms)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

subplot(3,2,3);

plot(t*1000,am);

title('AM Signal');

xlabel('Time (ms)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

subplot(3,2,4);

plot(f/1000,Y);

xlim([7 13]);

title('AM Frequency Spectrum');

xlabel('Frequency (kHz)');

ylabel('Magnitude');

grid on;

subplot(3,2,5);

bar([Pc Psb Psb]);

set(gca,'XTickLabel',{'Carrier','LSB','USB'});

title('Power Distribution');

ylabel('Power (W)');

grid on;

subplot(3,2,6);

axis off;

text(0,0.9,sprintf('LSB = %.1f kHz',LSB/1000));

text(0,0.7,sprintf('USB = %.1f kHz',USB/1000));

text(0,0.5,sprintf('Total Power = %.2f W',Ptotal));

text(0,0.3,sprintf('Efficiency = %.2f%%',efficiency));

% Step 9: Display numerical results

fprintf('LSB Frequency = %.2f kHz\n',LSB/1000);

fprintf('USB Frequency = %.2f kHz\n',USB/1000);

fprintf('Carrier Power = %.2f W\n',Pc);

fprintf('Power in Each Sideband = %.2f W\n',Psb);

fprintf('Total Transmitted Power = %.2f W\n',Ptotal);

fprintf('Transmission Efficiency = %.2f%%\n',efficiency);

OUTPUT: