EXP 4

CODE:

clc;

clear;

close all;

% Experiment 4: Superheterodyne Receiver for AM Communication

% Parameters

fs = 200000;

t = 0:1/fs:0.02;

fm = 1000;

fc = 20000;

fIF = 5000;

fLO = fc - fIF;

Am = 1;

Ac = 5;

mu = 0.8;

% Message Signal

m = Am*cos(2*pi*fm*t);

% Carrier Signal

c = Ac*cos(2*pi*fc*t);

% AM Signal

am = Ac*(1 + mu*cos(2*pi*fm*t)).*cos(2*pi*fc*t);

% Local Oscillator

LO = cos(2*pi*fLO*t);

% Frequency Mixing

mixed = am.*LO;

% IF Band-Pass Filter

[bIF,aIF] = butter(4,[4000 6000]/(fs/2),'bandpass');

IF = filter(bIF,aIF,mixed);

% Envelope Detection

env = abs(hilbert(IF));

% Remove DC and recover message

recovered = env - mean(env);

[bLP,aLP] = butter(4,2000/(fs/2),'low');

recovered = filter(bLP,aLP,recovered);

% Normalize recovered signal for comparison

recovered = recovered/max(abs(recovered))*Am;

% Plot signals

figure('Name','Experiment 4 Results');

subplot(5,1,1);

plot(t,m);

title('Original Message Signal');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

subplot(5,1,2);

plot(t,c);

title('RF Carrier Signal');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

subplot(5,1,3);

plot(t,am);

title('Amplitude Modulated Signal');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

subplot(5,1,4);

plot(t,IF);

title('Filtered Intermediate Frequency (IF) Signal');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

subplot(5,1,5);

plot(t,m,'b',t,recovered,'r--');

title('Original and Recovered Message');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

legend('Original','Recovered');

grid on;

% Frequency information

fprintf('Experiment 4 Results\n');

fprintf('Message frequency = %.2f kHz\n',fm/1000);

fprintf('RF carrier frequency = %.2f kHz\n',fc/1000);

fprintf('Local oscillator frequency = %.2f kHz\n',fLO/1000);

fprintf('Expected IF frequency = %.2f kHz\n',fIF/1000);

fprintf('AM lower sideband = %.2f kHz\n',(fc-fm)/1000);

fprintf('AM upper sideband = %.2f kHz\n',(fc+fm)/1000);

OUTPUT: