EXP 8:

CODE:

clc;

clear;

close all;

% Experiment 8: PSD Analysis of PM Signals

% Parameters

fs = 100000;

Am = 1;

fm = 1000;

Ac = 5;

fc = 10000;

kp = pi;

% Time vector

t = 0:1/fs:0.02;

% Generate message and carrier signals

m = Am*cos(2*pi*fm*t);

c = Ac*cos(2*pi*fc*t);

% Generate phase modulated signal

pm_signal = Ac*cos(2*pi*fc*t + kp*m);

% Calculate Power Spectral Density

N = length(pm_signal);

X = fft(pm_signal);

P2 = abs(X/N).^2;

P1 = P2(1:floor(N/2)+1);

P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1);

f = fs*(0:floor(N/2))/N;

% Plot message signal

figure('Name','Experiment 8 - PM PSD Analysis');

subplot(3,1,1);

plot(t,m);

title('Message Signal');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

% Plot PM signal

subplot(3,1,2);

plot(t,pm_signal);

title('Phase Modulated (PM) Signal');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

% Plot PSD

subplot(3,1,3);

plot(f/1000,10*log10(P1 + eps));

title('Power Spectral Density of PM Signal');

xlabel('Frequency (kHz)');

ylabel('Power (dB)');

xlim([0 25]);

grid on;

% Display results

fprintf('Experiment 8 Results\n');

fprintf('Message frequency = %.2f Hz\n',fm);

fprintf('Carrier frequency = %.2f Hz\n',fc);

fprintf('Phase sensitivity = %.2f radians\n',kp);

fprintf('Sampling frequency = %.2f Hz\n',fs);

fprintf('Number of samples = %d\n',N);

fprintf('PM signal generated and PSD calculated successfully.\n');

OUTPUT: